«Підключенння аналогового давача температури до ESP32, робота ESP32 з WI-FI та Bluetooth»

Зміст

Мета роботи	3

1.	Завдання	4

2.	Теоретичні відомості	5

3.	Апаратна частна	7

4.	Схеми алгоритмів	8

4.1.	Схема алгоритму програми з використанням WiFi	8

4.2.	Схема алгоритму програми з використанням Bluetooth	10

5.	Текст програм	12

5.1.	Текст програми з використанням WiFi	12

5.2.	Текст програми з використанням Bluetooth	14

6.	Результати роботи програми	16

Висновки	17

Мета роботи: ознайомитися з підключенням аналогового датчика до ESP32 та використання мережевих технологій WI-FI та Bluetooth.

- Завдання

- Підключити аналоговий датчик до контролера ESP32 та організувати передачу даних по WI-FI

- Передача даних по Bluetooth

- Теоретичні відомості

ESP32-S3

Мікроконтролер ESP32-S3 має вбудований Wi-Fi(IEEE802.11 b/g/n, вбудована керамічна антена Wi-Fi 2,4 ГГц, швидкість передачі даних до 150 Мбіт/с) та Bluetooth, що робить його ідеальним для створення різних пристроїв Інтернету речей (IoT) та інших систем з підключенням до Інтернету.

ESP32-S3 містить усі необхідні компоненти для розробки програмного забезпечення, такі як роз'єми USB, кнопки та світлодіоди. Крім того, плата має роз'єм для підключення різних датчиків і пристроїв зовнішнього зв'язку, таких як датчик температури, датчик руху або GPS-модуль.

Плата обладнана двоядерним 32-розрядним мікропроцесором ESP32-S3R2 Xtensa LX7 із вбудованим 2MB PSRAM із підтримкою тактової частоти до 240 МГц. Також плата має вбудовану 512 КБ SRAM, 384 КБ ROM, 2 МБ PSRAM, 16 МБ флеш-пам'яті.

Аналоговий датчик температури

Модуль датчика температури містить NTC-термістор 10K, з'єднаний послідовно з резистором 10K. Ця схема виробляє напругу, яка залежить від температури.

Bluetooth і Wi-Fi

Для того, щоб використовувати дані технології, потрібно скористатися бібліотеками BluetoothSerial.h та WiFi.h. відповідно.

Бібліотека WiFi.h для ESP32 є частиною бібліотеки ESP32 Arduino Core, яка дозволяє легко працювати з Wi-Fi на мікроконтролері ESP32. Ця бібліотека надає ряд функцій для налаштування і керування Wi-Fi-підключенням на ESP32.

Бібліотека WiFi.h дає змогу Ардуіно виходити в Інтернет через плату розширення WiFi. Вона дає змогу Ардуіно виступати як у ролі сервера, що приймає з'єднання, так і в ролі клієнта, який підключається до віддалених серверів. Бібліотека підтримує методи шифрування WEP і WPA2 Personal (WPA2 Enterprise не підтримується)

Бібліотека BluetoothSerial.h це бібліотека, яка дозволяє взаємодіяти з модулем Bluetooth на мікроконтролерах ESP32 в середовищі Arduino. Вона дозволяє створювати Bluetooth-серійні з'єднання, зокрема, забезпечує можливість використовувати мікроконтролер ESP32 як Bluetooth-послідовний порт (Serial Port Profile - SPP).

За допомогою BluetoothSerial.h можна створювати бездротові з'єднання між ESP32 та іншими Bluetooth-сумісними пристроями, такими як смартфони, планшети, комп'ютери і інші мікроконтролери.

- Апаратна частна

Підключення NTC датчика температури відбувається за допомогою 3 жильного кабелю. Датчик має три піни: 1) VCC – позитивне джерело живлення, 2) OUT – вихідний аналоговий сигнал, 3) GND – заземлення.

Живлення датчика буде здійснюватись від напруги 3.3 вольти (червоний провід). Вихідний аналоговий сигнал дачтика підключено до 14 піна на ESP32-S3 (чорний провід). Також підключено заземлення (зелений провід).

Рисунок 3.1 – Схема підключення NTC датчика до ESP32-S3

- Схеми алгоритмів

  - Схема алгоритму програми з використанням WiFi

Рисунок 4.1.1 – Схема алгоритму програми з використанням WiFi

Рисунок 4.1.2 – Схема алгоритму функції connectToWiFi

  - Схема алгоритму програми з використанням Bluetooth

Рисунок 4.2.1– Схема алгоритму програми з використанням Bluetooth

Рисунок 4.2.2 – Схема алгоритму функції connectToBluetooth

- текст програм

  - Текст програми з використанням WiFi

#include <WiFi.h>

void connectToWiFi()

{

// Підключення до WiFi з параметрами

// назва мережі, пароль, канал

WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "", 6);

Serial.print("Connecting to WiFi");

// Будуть виводитись крапки

// поки не буде з'єднано з WiFi

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(100);

Serial.print(".");

}

// Повідомлення про підключення до WiFi

Serial.println(" Connected!");

}

void setup() {

// Ініціалізація послідовного зв'язку з комп'ютером

// та встановлення швидкості передачі даних біт/с

Serial.begin(9600);

// Встановлення роздільної здатності (АЦП) для аналогових вхідних контактів

analogReadResolution(10);

// Встановлення 14 піну, як вхідний пін

pinMode(14, INPUT);

// Виклик функції приєднання до WiFi

connectToWiFi();

}

void loop() {

// Якщо є з'єднання з WiFi то зчитуємо дані про температуру та виводимо інформацію

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)

{

// Зчитування аналогового значення напргуи на 14 піні

int analogValue = analogRead(14);

// БЕТА коефіцієнт термістеру

const float BETA = 3950;

// Конвертація аналогово сигналу в градуси Цельсія

float celsius = 1 / (log(1 / (1023. / analogValue - 1)) / BETA + 1.0 / 298.15) - 273.15;

// Виведення іфнормації про температуру

Serial.print("Temperature:");

Serial.print(celsius);

Serial.println(" C");

delay(1000);

}

// Якщо немає з'єднання з WiFi то викликаємо функцію під'єднування до WiFi

else{

connectToWiFi();

}

}

  - Текст програми з використанням Bluetooth

#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial SerialBT;

void connectToBluetooth()

{

// Ініціалізація Bluetooth девайсу з іменем "ESP32"

// будуть виводитись крапки

// поки не буде з'єднано з Bluetooth

while (!SerialBT.begin("ESP32")) {

Serial.println(".");

delay(1000);

}

// Повідомлення про ініціалізацію Bluetooth

Serial.println("Bluetooth initialized");

}

void setup() {

// Ініціалізація послідовного зв'язку з комп'ютером

//та встановлення швидкості передачі даних біт/с

Serial.begin(9600);

//Встановлення роздільної здатності (АЦП) для аналогових вхідних контактів

analogReadResolution(10);

// Встановлення 14 піну, як вхідний пін

pinMode(14, INPUT);

connectToBluetooth();

}

void loop() {

// Перевірка чи активне Bluetooth з'єднання

if (SerialBT.connected()) {// Якщо так

//Зчитування аналогового значення напргуи на 14 піні

int analogValue = analogRead(14);

// БЕТА коефіцієнт термістеру

const float BETA = 3950;

// Конвертація аналогово сигналу в градуси Цельсія

float celsius = 1 / (log(1 / (1023. / analogValue - 1)) / BETA + 1.0 / 298.15) - 273.15;

//Відправлення даних температури по Bluetooth

SerialBT.write(celsius);

}

// Якщо ні, то перепідключаємо Bluetooth

else{

connectToBluetooth();

}

}

- Результати роботи програми

Посилання на проект https://wokwi.com/projects/378649707815216129

Результат виконання коду програми з викорастанням WiFi зображено на рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Виведення символів у консоль у програмі з використанням WiFi

- Висновки

В лабораторній роботі було виконано підключення аналогового NTC датчика температури до пристрою ESP32-S3 та написано код для зчитування даних з датчика та конвертацію сигналу в градуси по Цельсію для подальшого використання цих даних.

Апаратна частина, як відбувалося підключення NTC датчика температури до мікроконтролера ESP32, описано в пункті 3.

Було виконано підключення пристрою до мережі за допомогою вбудованого в пристрій Wi-Fi, та використання бібліотеки <WiFi.h> в коді, для підключення було написано функцію connectToWiFi, що дозволяє повторно використовувати чистину коду в різних частинах програми не дублюючи його. Код програми написаний в середовищі Wokwi та описаний в пункті 5.1, результат виконання програми зображено на рис. 6.1.

Також було описано використання модуля Bluetooth в мікроконтролері ESP32, та використання бібліотеки <BluetoothSerial.h> для взаємодії та підключення до інших пристроїв. Для ініціалізації Bluetooth девайсу було написано функцію connectToBluetooth, яка використовується для початкової ініціалізації Bluetooth в програмі, та повторно, у випадку, якщо було втрачено підключення. Приклад програми описано в пункті 5.2.

В протоколі було наведено також схеми алгоритму роботи програм, схеми алгоритму роботи написаних функцій, детально можна переглянути в пункті 4.