Робота з Joystick та Stepper motor. Вивчення обміну даними на основні Web-сокет

Зміст

Мета роботи	3

1.	Завдання	4

2.	Теоретичні відомості	5

3.	Апаратна частна	7

4.	Схеми алгоритмів	10

5.	Текст програм	16

6.	Результати роботи програми	20

Висновки	22

Мета роботи

Ознайомитися з підключенням джойстика та крокового двигуна. Ознайомитися з роботою WebSocket.

- Завдання

Підключити джойстик для керування кроковим двигуном. Розробити програмне забезпечення для обміну даними за протоколом WebSocket.

- Теоретичні відомості

Joystick

Джойстик - це пристрій введення, який складається з рухливого важеля, який можна обертати чи натискати, і використовується для керування. Джойстик живиться від 5В та підключається до аналогових контактів контролера.

Кроковий двигун

Біполярний кроковий двигун має 4 піни підключення(2 позитивних та 2 негативних сигнали). Двигун може бути підключений напряму до контролера, а може через плату А4988. Для роботи з кроковим двигуном у середовищі wokwi використовується бібліотека Stepper.h.

<Stepper.h> - бібліотека для керуванням біполярним двигуном. Має наступні функції Stepper(steps, pin1, pin2), Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4) – дозволяє підключати двигун по двох або чотирьох провідній схемі. setSpeed(rpm) – задає швидкість обертання двигуна. step(steps) – обертає двигун двигун на вказану кількість кроків.

Web Socket

WebSocket - протокол зв'язку поверх TCP-з'єднання, призначений для обміну повідомленнями між браузером і веб-сервером в режимі реального часу. Прикладний програмний інтерфейс WebSocket був стандартизований W3C, крім того протокол WebSocket стандартизований IETF як RFC 6455. WebSocket розроблений для втілення у веб-браузерах і веб-серверах, але він може бути використаний для будь-якого клієнтського або серверного додатка. Протокол WebSocket - це незалежний протокол, заснований на протоколі TCP. Технологія дозволяє створювати інтерактивне з'єднання між клієнтом (браузером) та сервером для обміну повідомленнями в режимі реального часу. Веб-сокети, на відміну від HTTP, дозволяють працювати з двонаправленим потоком даних, що робить цю технологію придатною для використання в IIoT.

<ArduinoWebsockets.h> - бібліотека для написання сучасних додатків Websockets за допомогою Arduino. Дана бібліотека підтримує лямбда-вирази) і мінімальний інтерфейс. Містить клієнт і сервер websockets. Підтримує всі функції RFC (pings, pong, двійкові та текстові дані, коди помилок) і WSS (Websockets через SSL).

onMessage – функція використовується у WebSockets для обробки подій отримання повідомлень від сервера чи клієнта. Ця функція визивається автоматично, коли отримано нове повідомлення через з'єднання WebSocket.

Connect - функція використовується для встановлення з'єднання між клієнтом та сервером. При виклику функції connect, він ініціюється процес з'єднання з WebSocket-сервером.

Send - використовується для відправлення даних через встановлене з'єднання WebSocket.

Poll - використовується для перевірки наявності нових подій або даних на з'єднанні WebSocket без блокування потоку виконання програми.

- Апаратна частна

Підключення Аналогового джойстика керування відбувається за допомогою 5 жильного кабелю. Джойстик має 5 пінів піни: 1) VCC – позитивне джерело живлення, 2) VERT – вихідний аналоговий для вертикальноъ осі, 3) HORZ – вихідний аналоговий для горизонтальної осі, 4) SEL – нажимна кнопка, 4) GND – земля.

Живлення джойстика буде здійснюватись від напруги 5 вольт (червоний провід). Вихідні аналогові сигнали підключені до аналогових входів контролера(11-14 пін). Також підключено заземлення (чорний провід).

Двигун підключений до дискретних виходів контроллера(19-21 та 47 піну)

Рисунок 3.1 – Загальний вигляд підключення

Рисунок 3.2 – Підключення аналогового джойстика

Рисунок 3.3 – Підключення крокового дивигуна

- Схеми алгоритмів

Рисунок 4.1 – Схема алгоритму програми

Рисунок 4.2 – Схема алгоритму функції setup

Рисунок 4.3 – Схема алгоритму функції loop

Рисунок 4.4 – Схема алгоритму функції connectToWiFi

Рисунок 4.5 – Схема алгоритму функції connectToWebSocket

Рисунок 4.6 – Схема алгоритму функції onMessageReceived

- текст програм

#include <WiFi.h>

#include <ArduinoWebsockets.h>

#include <Stepper.h>

#define VERT_PIN 14

#define HORZ_PIN 13

using namespace websockets;

bool leftPressed = false;

bool rightPressed = false;

bool upPressed = false;

bool downPressed = false;

const char* ssid = "Wokwi-GUEST";

const char* password = "";

const char* websocketURL = "ws://free.blr2.piesocket.com/v3/1?api_key=icpKxL7aiFwlrqdfSeyRw48mi0KWgwE1Br4T1EKi&notify_self=1";

WiFiClient espClient;

WebsocketsClient socketServer;

Stepper myStepper(100, 19, 20, 21, 47);

int Speed = 5;

int Steps = 0;

void setup() {

// Ініціалізація послідовного зв'язку з комп'ютером

// та встановлення швидкості передачі даних біт/с

Serial.begin(9600);

// Встановлення вхідних пінів для джойстика

pinMode(VERT_PIN, INPUT);

pinMode(HORZ_PIN, INPUT);

connectToWiFi();

connectToWebSocket();

socketServer.onMessage(onMessageReceived);

}

void connectToWiFi() {

// Підключення до WiFi з параметрами

// назва мережі, пароль, канал

WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "", 6);

Serial.print("Connecting to WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(200);

Serial.print(".");

}

Serial.println(" Connected!");

}

// Функція, яка викликається при отриманні повідомлень WebSocket

// та встановлення значень для регулювання мотором

void onMessageReceived(WebsocketsMessage message) {

Serial.print("Received message: ");

Serial.println(message.data());

String joystickcommand = message.data();

// Встановлення значення змінним відповідно отриманого повідомлення з  WebSocket

if (joystickcommand == "Up") {

upPressed = true;

}

else if (joystickcommand == "UpFalse") {

upPressed = false;

}

else if (joystickcommand == "Down") {

downPressed = true;

}

else if (joystickcommand == "DownFalse") {

downPressed = false;

}

else if (joystickcommand == "Left") {

leftPressed = true;

}

else if (joystickcommand == "LeftFalse") {

leftPressed = false;

}

else if (joystickcommand == "Right") {

rightPressed = true;

}

else if (joystickcommand == "RightFalse") {

rightPressed = false;

}

}

// Підключення до WebSocket

void connectToWebSocket() {

while (!socketServer.connect(websocketURL)) {

Serial.println("Connecting to WebSocket...");

}

Serial.println("Connected to WebSocket");

}

void loop() {

// Якщо є з'єднання з WiFi, то виконуємо алгоритм керування двигуном

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)

{

// Якщо втрачений зв'язок з WebSocket то перепідключаємось

if (!socketServer.connect(websocketURL)) {

connectToWebSocket();

}

// Зчитуємо дані з пінів до яких під'єднано джойстик та запийсуємо в змінні, його положення

int vert = analogRead(VERT_PIN);

int horz = analogRead(HORZ_PIN);

// Якщо положення джойстика крайнє праве положення, або з повідомлення WebSocket отримуємо

// команду "Right", крутимо мотор за годинниковою стрілкою

if (((vert == 2048 and horz == 0) or (!leftPressed and rightPressed)) and Steps<200)  {

myStepper.step(1);

Steps += 1;

}

// Якщо положення джойстика крайнє ліве положення, або з повідомлення WebSocket отримуємо

// команду "Left", крутимо мотор проти годинникової стрілки

if (((vert == 2048 and horz == 4095) or (leftPressed and !rightPressed)) and Steps>-200) {

myStepper.step(-1);

Steps -= 1;

}

// Якщо положення джойстика крайнє верхнє положення, або з повідомлення WebSocket отримуємо

// команду "Up", збільшуємо швидкість обертання мотора

if (((vert == 4095 and horz == 2048) or (upPressed and !downPressed)) and Speed<10) {

Speed += 1;

myStepper.setSpeed(Speed);

}

// Якщо положення джойстика крайнє нижнє положення, або з повідомлення WebSocket отримуємо

// команду "Down", зменшуємо швидкість обертання мотора

if (((vert == 0 and horz == 2048) or (!upPressed and downPressed)) and Speed>1)

{

Speed -= 1;

myStepper.setSpeed(Speed);

}

// Выдправлення параметрів швидкості та здійснених кроків мотора у WebSocket

String message = "Speed: " + String(Speed) + ", Steps: " + String(Steps);

if (socketServer.available()) {

socketServer.send(message);

Serial.println("Message sent: " + message);

} else {

Serial.println("No available clients");

}

socketServer.poll();

}

// Якщо немає з'єднання з WiFi то викликаємо функцію під'єднування до WiFi

else{

connectToWiFi();

}

}

- Результати роботи програми

Посилання на проєкт https://wokwi.com/projects/384364732890804225

Рисунок 6.1 – Підключення до WebSocket

Рисунок 6.2 – Відправка команд з WebSocket

Рисунок 6.3 – Отримані дані у Wokwi з WebSocket

- Висновки

В лабораторній роботі було виконано підключення аналогового джойстика керування та крокового мотора до пристрою ESP32-S3 та написано код для зчитування та передачі даних за протоколом WebSocket. Також було розроблено алгоритм для керування двигуном, шляхом отримання повідомлень керування з сервера.

Було виконано підключення пристрою до мережі за допомогою вбудованого в пристрій Wi-Fi, та використання бібліотеки <WiFi.h> в коді, для підключення було написано функцію connectToWiFi, що дозволяє повторно використовувати чистину коду в різних частинах програми не дублюючи його. Код програми написаний в середовищі Wokwi та описаний в пункті 5.1. Результат виконання програми зображено у 6 розділі, на рисунках зображено підключення до WebSocket у середовищі Wokwi, відправка повідомлень на сервер та читання повідомлень з сервера.

Підключення до WebSocket відбувається за допомогою використання бібліотеки ArduinoWebsockets, що дозволяє з легкістю під’єднуватися до вебсокету.

Керування двигуном відбувається за допомогою бібліотеки Stepper, яка має різні види функцій(підключення, встановлення швидкості та поворот на задану кількість кроків)